Исходные данные для проведения тендера по замене окон в  корпусе №5

1.Изготовить, поставить и установить окна из ПВХ-профиля в количестве 20шт. со следующими характеристиками и составом работ:

- Изготовление  окон из ПВХ-профиля  со следующими параметрами:

а)размер проёма в свету 1800 x1800 мм

б)импост расположен на расстоянии 1200 мм от правого края

в) правая часть окна глухая

г) левая створка должна иметь открывание в 2-х положениях (поворотное и откидное)

д) ширина профиля  не менее 60мм

е) однокамерный стеклопакет

ж) наличие подрамника

з) наличие подоконной доски НП400 длиной 3000 мм

и) наличие отлива из металла с полимерным покрытием AL150 длиной 1900мм

к) наличие нащельников из ПВХ на фасадной части здания

л) наличие надёжной и простой в обращении фурнитуры

- Демонтаж старых оконных конструкций.

- Монтаж окна, подоконника, отлива.

Примечание:
    1. Замена окон будет производиться в течении 6мес. по заявкам  Заказчика в писменной форме

Данные предоставить до 30.03.2012 г.

Начальник ОКС 					В.Е.Аксёнов

тел.917-469 , 917-425