Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является ОАО Ижевский завод пластмасс

Адрес местонахождения в соответствии с ее учредительными документами:

426065, УР, г. Ижевск ул. Автозаводская 7

Документы, рассмотренные при идентификации:

1.Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектах» №116-ФЗ от 21.07.97г.

2. Перечень типов, видов ОПО для целей регистрации в Госреестре, утвержденный приказом Ростехнадзора  №389 от 25.04.2006г.

3. Административный регламент  Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов, утв. Приказом Ростехнадзора №606 от 04.09.07г.

4. Методические рекомендации по осуществлению идентификации ОПО утвержденный приказом Ростехнадзора  № 131 от05.03.08г.

5. Паспорта на оборудование.

Организация ОАО Ижевский завод пластмасс имеет следующие разрешительные документы (которые необходимо получить или имеются):

| № п/п | Вид разрешительного документа | Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер | Дата выдачи и срок действия | Кем выдано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | лицензия №ВП- 46-001017(КС) | эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов | от 16 ноября 2009г. до 16 ноября 2014г | Заместителем руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора |

Идентифицировано с составе организации всего                        9                     ОПО

Перечень ОПО:

1. Участок энергоблока рег. № А36-053335-001                                     тип  3. 3

2. Система газопотребления предприятия рег. № А36-053335-003       тип  3. 2

3. Здание административное рег. № А36-053335-004                             тип  3. 3

4. Цех № 1 рег. № А36-053335-005                                                           тип  3. 3

5. Цех № 4 рег. № А36-053335-006                                                           тип  3. 3

6. Цех № 7 рег. № А36-053335-007                                                           тип  3. 3

7. Площадка цеха №2  рег. № А36-053335-008                                       тип  3. 3

8.Участок трубопроводов теплосети рег. № А36-053335-009                тип  3. 3

9.Площадка трансформаторной подстанции рег. № А36-053335-010   тип  3. 2

(наименование объекта)

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

ОАО «Ижевский завод пластмасс»

(наименование структурного подразделения)

ОПО Участок энергоблока,  /3.3/,  /А36-053335-001/

(наименование объекта)            (тип)             рег. №

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и количество опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сосуды | Оборудование работающее под давлением более0.07МПа | Сосуды: рег. № 35402 рег. № 54294 рег. № 54461 | Рабочее давление 0,8 Мпа Вместимость 4,0 м3, срок службы 10 лет среда воздух. Изготовление 1976 ввод 1977 Рабочее давление 0,8 Мпа Вместимость 6,3 м3, срок службы 10 лет среда - воздух. Изготовление 2004 ввод 2005 Рабочее давление 1,0 Мпа Вместимость 6,3 м3, срок службы 20 лет среда - воздух, вода Изготовление 2004 ввод 2005 | 2.2 |

ОПО Система газопотребления предприятия,    /3.2/,   / А36-053335-003/

(наименование объекта)                                  (тип)                      рег. №

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристи-ка опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и количество опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Отдельно стоящий ГРП (блок А) (блок Б) Газопроводы | Обращение опасного вещества | РДГ-50Н, ПСК-50Н, ФГКР, СГ16М-400 РДСК-50М,ФГС-50 ПСК-50Н/20,СГ-16М-200 Горелки: WG 30 -2шт,WG 40 – 3шт ТА-0,75-4 шт, ТА-0,25-2шт ВОЗВ1-1шт KFN250-2шт зав. №№ S83015, .№S 83014 природный газ | Газопроводы стальные Dу 100мм давление на вводе 0,6МПа, пределы регулирования min- 0,001, maх 0,06 Мпа, год ввода в эксплуатацию1985г Газопроводы стальные Dу 100мм давление на вводе 0,6МПа, пределы регулирования min- 0,01, maх 0,04 Мпа, год ввода в эксплуатацию 2007г природный газ 1068120м3 в год | 2.1 |

ОПО Здание административное,   /3.3/,  /А36-053335-004/

(наименование объекта)                 (тип)                  рег. №

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и количество опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | лифты | Использование грузоподъемных механизмов | рег.№7275 рег.№7276 | Изготовление 1989 ввод 1989 Изготовление 1989 ввод 1989 Грузоподъемность 320кг, число пассажиров -4чел, номинальная скорость 1- 0,33 м/с, высота подъема 28,2 м , число остановок — 9, силовая цепь 380 В | 2.3 |

ОПО  Цех № 1 ,     /3.3 /,  /А36-053335-005/

(наименование объекта)         (тип)                рег. №

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и количество опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | лифт | Использование грузоподъемных механизмов | рег №11075 | Изготовление 1995 ввод 2003 Грузоподъемность 1000кг, номинальная скорость 0,5-0125м/с высота подъема 13,2м, число остановок -3, силовая цепь 380 В | 2.3 |

ОПО Цех № 4,        /3.3/,  /А36-053335-006/

(наименование объекта)         (тип)              рег. №

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и количество опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | лифты | Использование грузоподъемных механизмов | рег №6960 рег №3650 рег №3651 | Изготовление 1985 ввод 1988 Изготовление 1995 ввод 2003 Изготовление 1995 ввод 2003 Грузоподъемность 2000кг, номинальная скорость 0,5-0125м/с высота подъема 13,2м, число остановок -3, силовая цепь 380 В Изготовление 1995 ввод 2003 Грузоподъемность 2000кг, номинальная скорость 0,5-0125м/с высота подъема 4,8м, число остановок -2, силовая цепь 380 В | 2.3 |

ОПО  Цех № 7,     /3.3/,  /А36-053335-007/

(наименование объекта)          (тип)               рег. №

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и количество опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | лифт | Использование грузоподъемных механизмов | рег №4465 | Изготовление 1975 ввод 1983 Грузоподъемность 500кг, номинальная скорость 0,5-0153м/с высота подъема 8.0м, число остановок -2, силовая цепь 380 В | 2.3 |

ОПО Площадка цеха №2 ,   /3.3/,  /А36-053335-008/

(наименование объекта)               (тип)                  рег. №

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и количество опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Сосуды | Оборудование работающее под давлением более0.07МПа Обращение опасного вещества | рег №53930 рег.№53931 автоцистерна рег.№53936 | Изготовление 2000 ввод 2001 Изготовление 2000 ввод 2001 Рабочее давление 1,6 Мпа Вместимость 13.17 м3, срок службы 20 лет среда — газ Изготовление 2001 ввод 2001 Рабочее давление 1,0 Мпа Вместимость 6,3 м3, срок службы 20 лет среда - Газ-бутан 8 тонн | 2.2, 2,1 |

ОПО Участок трубопроводов теплосети,   /3.3/,   /А36-053335-009/

(наименование объекта)                           (тип)                  рег. №

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и количество опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Трубопроводы теплосети | Оборудование работающее под давлением более0.07МПа и при температуре нагрева воды более 115ºС | инв №30-01002 | Протяженность всего 940 м надземная труба ф426-626м, ф 530-626м, подземная часть 308м ф426-314м, ф377-314м Год изготовления 1976г Год ввода в эксплуатацию 30.11.1976г. теплоноситель Т-150 С | 2.2 |

ОПО  Площадка трансформаторной подстанции,   /3.2/,   /А36-053335-010/

(наименование объекта)                                    (тип)                  рег. №

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и количество опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | ГПП Химик ТП – 1 ТП – 2 ТП - 4 ТП - 5 ТП - 6 ТП - 7 ТП - 8 ТП – 9 ТП -11 ТП - 13 ТП - 15 ТП - 19 Маслосклад | Обращение опасного вещества | инв. № 41-31007 Т-1 ТДН-16000/110-66 зав.№ 6735 масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТДН-16000/110 ГОСТ 5,709-70. S-16000кВА. U-110/10кВ. 1975г. в 1976г. ввода в эксплуатацию Масло трансформаторное 17100кг | 2.1 |
|  |  |  | Т-2 ТДН-16000/110-66 зав. № 6025 масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТДН-16000/11. ГОСТ 5,709-70 S-16000кВА. U-110/10кВ. 1974г. в 1976г. ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 16900кг. |  |
|  |  |  | инв. № 41-31001 Т-1 ТМЗ-1600/10-71У1 зав .№ 1080 Масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1600/10 ГОСТ11677-65 ГОСТ11920-66 S-1600кВА. U-10/0.4кВ. 1974г. в 1976г. ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 1650кг. |  |
|  |  |  | Т-2 ТМЗ-1600/10-71У1 зав .№ 1082 Масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1600/10 ГОСТ11677-65 ГОСТ11920-66 S-1600кВА. U-10/0.4кВ. 1974г. в 1976г. ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 1650кг. |  |
|  |  |  | инв. № 41-31006 Т-1 ТМЗ-1600/10-71У1 зав. № 1063 Масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1600/10 ГОСТ11677-65 ГОСТ11920-66 S-1600кВА. U-10/0.4кВ. 1974г. в 1976г. ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 1650кг.. |  |
|  |  |  | Т-2 ТМЗ-1600/10-71У1 зав. № 1062 Масло трансформаторное ГОСТ982-80 | Трансформатор ТМЗ-1600/10 ГОСТ 11677-65 ГОСТ 11920-66 S-1600кВА. U-10/0.4кВ. 1974г. в 1976г. ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 1650кг.. |  |
|  |  |  | инв. № 41-31013 Т-1 ТМЗ-1000/10-71 зав.№ 13706 Масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 ТУ16-517.734-73 S-1000кВА. U-10/0.4кВ 1974г. в 1976г. ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 1030кг.. |  |
|  |  |  | инв. № 41-31014 Т-2 ТМЗ-1000/10-71 зав. № 13729 Масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 ТУ16-517.734-73 S-1000кВА. U-10/0.4кВ 1974 г. в 1976г. ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 1030кг.. |  |
|  |  |  | инв. № 41-31021 Т-1 ТМЗ-1000/10-72У1 зав. № 217352 Масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 S-1000кВА. U-10/0.4кВ ГОСТ16555-75. 1978 г. в 1980г. ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 1072кг. |  |
|  |  |  | Т2 ТМЗ-1000/10-72У1 зав. № 217264 масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 S-1000кВА. U-10/0.4кВ ГОСТ16555-75. 1978 г. в 1980г. ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 1072кг. |  |
|  |  |  | инв. № 431022 Т-1 ТМЗ-1000/10-72У1 зав. № 2222310 масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 S-1000кВА. U-10/0.4кВ ГОСТ 16555-75 1979г. в 1980г. ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 1072кг. |  |
|  |  |  | Т-1 ТМЗ-1000/10-72У1 зав. № 2222390 масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 S-1000кВА. U-10/0.4кВ ГОСТ 16555-75 1979г. в 1980г. ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 1072кг. |  |
|  |  |  | Инв. №41-31020 Т1 ТМЗ-1000/10 зав .№ 217323 масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 S-1000кВА. U-10/0.4кВ ГОСТ 16555-75 1978 в 1980 ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 1072кг |  |
|  |  |  | Т2 ТМЗ-1000/10 зав.№ 27244 Масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 S-1000кВА. U-10/0.4кВ ГОСТ 16555-75 1978 в 1980 ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 1072кг |  |
|  |  |  | инв. № 41-31025 Т1 ТМЗ-1000/10-84У1 зав. № 246401 Масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 S-1000кВА U-10/0.4кВ ГОСТ18555-75. 1985г. в 1985г. ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 930кг. |  |
|  |  |  | Т2 ТМЗ-1000/10-84У1 зав. № 246492 масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 S-1000кВА. U-10/0.4кВ ГОСТ18555-75. 1985г. в 1985г. ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 930кг. |  |
|  |  |  | инв. № 431023 Т1 ТМЗ-1000/10-72У1 зав. № 222000 масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 S-1000кВА. U-10/0.4кВ ГОСТ 16555-75 1979 в 1980г. ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 1072кг. |  |
|  |  |  | Т2 ТМЗ-1000/10-74У1 зав. № 222131 масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 S-1000кВА. U-10/0.4кВ ГОСТ 16555-75 1979 в 1980г. ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 1072кг. |  |
|  |  |  | инв. № 41-31040 Т1 ТМЗ-1000/10У3 зав. № 28488 масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 S-1000кВА. U-10/0.4кВ ГОСТ16555-75 1988 в 1989 ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 655кг |  |
|  |  |  | Т2 ТМЗ-1000/10У3 зав. № 28511 масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 S-1000кВА. U-10/0.4кВ ГОСТ16555-75 1988 в 1989 ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 655кг |  |
|  |  |  | инв .№ 41-31039 Т1 ТМЗ-1000/10У3 зав .№ 28468 масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 S-1000кВА. U-10/0.4кВ ГОСТ16555-75 1988 в 1989 ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 655кг |  |
|  |  |  | Т2 ТМЗ-1000/10-У3 зав.№28499 масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 S-1000кВА. U-10/0.4кВ ГОСТ16555-75 1988 в 1989 ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 655кг |  |
|  |  |  | Инв. № 431060 Т1 ТМЗ-1000/10-84У1 зав.№ 271574 масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 S-1000кВА. U-10/0.4кВ ГОСТ 18555-75 1993г. в 2002г. ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 765кг. |  |
|  |  |  | Т-2 ТМЗ-1000/10-84У1 зав. № 271874 масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Трансформатор ТМЗ-1000/10 S-1000кВА. U-10/0.4кВ ГОСТ 18555-75 1993г. в 2002г. ввода в эксплуатацию. Масло трансформаторное 765кг. |  |
|  |  |  | инв. № 41-31028 Т-1 ТНЗ-1000/10-75У3 зав. № 3791 Совтол | Трансформатор ТНЗ-1000/10 ТУ16.517.931-76 1985г. В 1985г. ввода в эксплуатацию. Совтол 1676кг |  |
|  |  |  | Т-2 ТНЗ-1000/1075У3 зав. № 3750 Совтол | Трансформатор ТНЗ-1000/10 ТУ16.517.931-76 1985г. В 1985г. ввода в эксплуатацию. Совтол 1676кг. |  |
|  |  |  | масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | Масло трансформаторное 300кг. Всего: масло трансформаторное-57546кг. Совтол-3352кг. |  |

Генеральный директор			                            	В.Н. Разумков

(должность руководителя организации) 			          ( подпись)		            (Ф.И.О.)

| (Ф.И.О. Должностного лица) | (подпись) | Тип и количество ОПО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (регистрирующего органа) | (дата) |  | Тип 3.2-2 | Тип 3.3-7 |